ПОСЛУГИ З ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором:    UA-2021-11-22-002905-c

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Система відеоспостереження Ленінського районного суду м._Кіровограда встановлюється відповідно до вимог спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України  від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 р. за № 698/27143.

Складові частини системи відеоспостереження Ленінського районного суду м. Кіровограда (далі система відеоспостереження) повинні відповідати, або мати кращі технічні характеристики та сертифікат якості (відповідності).

В пропозиції повинна зазначатись назва виробника та детальна модель обладнання по кожному комплектуючому та складовій частині системи відеоспостереження.

Система відеоспостереження у складі:

- Відеореєстратор 1- 1шт., повинен мати характеристики:

  - 32-х канальний IP видеореєстратор;

  - вбудований процесор не менше чотирьох ядер;

  - операционная система LINUX;

  - вхідний потік не нижче 320 Мб/с;

  - аудіо-вхід/вихід -1/1, RCA;

  - інтерфейси відео виходу 1-HDMI, 1-VGA;

  - роздільна здатність відеовиходу 3840x2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768;

  - мультиекранний режим 1/4/8/9/16/25/36

  - відео компресія H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG;

  - підтримка роздільної здатності 12МП, 8МП, 6МП, 5МП, 4МП, 3МП, 1080p, 1.3МП, 720p, D1 etc.;

  - частота кадрів (головний потік): декодування: 16 каналів - 2Мп;

  - режим запису: ручний, розклад (безперервне, детектор руху)

  - інтервал запису 1 - 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), попередній запис: 1 - 30 сек,  після запису: 10 - 300 сек;

  - тривожні входи не менше 4 каналів;

  - тривожні виходи не менше 2 каналів;

  - перегляд архіву 1/4/9/16

  - ANPR 	4 канали;

  - розпізнавання облич (канали) не менше 14 каналів;

  - розпізнавання облич (пошук): по каналу, часу, ознаками обличча;

  - режим розпізнавання облич: 6 ознак: стать, вік, наявність окулярів, вираз обличчя, маска, борода;

  - захист периметра (канали) 	20 каналів;

  - захист периметра (пошук): по каналу, часу і події

  - режим резервного копіювання: пристрій USB / Мережа;

  - мережа Ethernet 1 RJ45 (10M / 100M / 1000М);

  - мережеві протоколи HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), Easy4iP;

  - сумісність ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK;

  - програмне забезпечення Smart PSS, DMSS;

  - мобільні платформи Android, iOS;

  - внутрішні HDD 2 SATA до 10Тб кожен;

  - USB 2 порти (1 USB 2.0, 1 USB3.0);

  - RS232 1 порт;

  - RS485 1 порт;

  - Підтримка виробників Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec;

  - живлення DC12В з блоком живлення АC 100 - 240 В;

  - Робоча температура 	-10 ° C - +55 ° C

  - Строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Відеокамера - 22шт., повинна мати характеристики:

  - матриця 1/3 "progressive CMOS;

  - макс. роздільна здатність не гірше 2688х1520;

  - ROM/RAM 128 Mб / 128 Mб;

  - мін. чутливість 	0.008 лк/ F1.6;

  - швидкість затвора 	Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с;

  - режим день/ніч - авто ІК фільтр (ICR) / колір / Ч / Б;

  - регулювання по осях 	Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 78 °; Обертання: 0 ° ~ 360 °;

  - тип підсвічування 	Smart ІЧ;

  - керування підсвічуванням 	Авто / вручну;

  - кількість діодів не менше 2;

  - дальність підсвічування не менше 30 м;

  - тип об'єктива Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма;

  - фокусна відстань 2.8 мм;

  - апертура F1.6;

  - кути огляду 	Г: 102° В: 55° Д: 121°;

  - відстань фокусування 	0.9 м;

  - виявлення об'єкта не менше 56 м;

  - спостереження за об'єктом не менше 22.4 м;

  - розпізнавання об'єкту не менше 11.2 м;

  - ідентифікація об'єкта не менше 5.6 м;

  - відео компресія H.265, H.264, H.264B, MJPEG;

  - кількість потоків не менше 2;

  - підтримка роздільної здатності 	4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

  - частота кадрів (головний потік) 	4МП - 20к / с, 3Мп - 25к / с, 1080р - 25к / с, 720р - 25к / с;

  - частота кадрів (доп. потік) 	D1 - 25к / c, VGA - 25к / с, CIF - 25к /;

  - відео бітрейт 	H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6144Kбіт / с;

  - керування потоком 	CBR / VBR;

  - регулювання посилення (AGC) - Авто / вручну;

  - придушення шуму (DNR) - 3D-DNR;

  - баланс білого: авто / природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний;

  - підтримка BLC;

  - підтримка HLC;

  - WDR 	120 дБ;

  - підтримка 4 зон ROI

  - Flip: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Підтримує 90 ° / 270 ° з дозволом 2688x1520 і нижче.);

  - налаштування зображення: яскравість, контрастність, насиченість;

  - основні функції обробки: дзеркальне відображення, приватні маски (4 зони);

  - аудіо компресія: G.711a, G.711Mu, G726, AAC;

  - мережеві інтерфейси: 1 RJ-45 (10 / 100Base-T);

  - мережеві протоколи: IPv4, IPv6, TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour;

  - сумісність: ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec;

  - кількість одночасних підключень 	20;

  - методи зберігання: Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта, NAS;

  - підтримка браузерів: IE, Chrome, Firefox;

  - програмне забезпечення: Smart PSS, DSS, DMSS;

  - підтримка мобільних платформ iOS, Android;

  - вбудований мікрофон;

  - локальна пам'ять: micro SD до 256 Гб;

  - підтримка перетину лінії;

  - підтримка вторгнення в область;

  - живлення 	DC 12 В

  - PoE 	802.3af;

  - робоча температура 	-40 ° C - + 60 ° C;

  - ступінь захисту 	IP67;

  - строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Жорсткий диск – 1шт., повинен мати характеристики:

  - об'єм не менше 4TB;

  - кеш не менше 64MB;

  - швидкість обертів шпинделя 5400rpm;

  - SATA не нижче 6 Гбіт/с;

  - строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Комутатор 4-портовий – 4шт., повинен мати характеристики:

  - 4-портовий РоЕ комутатор

  - Ethernet порти (Uplink) не менше 2x RJ45 (100M);

  - Ethernet порти (DownLink) не менше 4x RJ45 (100M);

  - споживана потужність PoE: порт: 1 ≤60Вт; порти: 2-4 ≤30Вт; загальна: 60Вт;

  - протоколи PoE, що підтримуються: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE;

  - макс. пропускна спроможність не гірше 1.8 Гб / с;

  - швидкість пересилання пакетів  не гірше 890 kpps;

  - буферна пам'ять не гірше 768 Кб / с;

  - розмір таблиці MAC 2К;

  - робоча температура 	-10ºC ~ + 55ºC;

  - допустима вологість 10% ~ 90% RH;

  - блискавкозахист: загальний режим 4KV; диференціальний режим 2KV;

  - строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Комутатор 8-портовий – 2шт., повинен мати характеристики:

  - 8-портовий комутатор з 8 РоЕ портами;

  - Ethernet порти (Uplink) не менше 2x RJ45 (10/100 / 1000M);

  - Ethernet порти (DownLink) не менше 8x RJ45 (10 / 100M) c PoE;

  - споживана потужність PoE 	Порт 1≤60Вт, порт 2-8≤30Вт, общее≤96Вт;

  - протоколи PoE, що підтримуються: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE;

  - макс. пропускна спроможність не гірше 5.6Gbps;

  - швидкість пересилання пакетів не нижче 4.17Mpps;

  - буферна пам'ять 	не менше 4Mb;

  - розмір таблиці MAC 16K;

  - робоча температура 	-10 ° C ~ + 55 ° C;

  - допустима вологість 10% ~ 90%;

  - блискавкозахист (до 2 кВ);

  - строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Комутатор 8-портовий гігабітний  – 1шт., повинен мати характеристики:

  - 8- Ethernet порти (DownLink) не менше 8x RJ45 (10/100 / 1000M);

  - підтримка мережевих стандартів IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab;

  - метод комутації - передача з проміжним зберіганням;

  - макс. пропускна спроможність не гірше 16 Гбіт;

  - швидкість пересилання пакетів не гірше 11.9Mpps;

  - буферна пам'ять 	не менше 1.5 Мб;

  - розмір таблиці MAC 2К;

  - робоча температура -10 ℃ ~ 55 ℃;

  - допустима вологість 10% - 90%;

  - блискавкозахист- загальний режим 2 кВ;

  - строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Пристрій виведення зображення (монітор) 34" – 1шт., повинен мати характеристики:

  - 8- діагональ дисплея не менше 34";

  - максимальна роздільна здатність екрану не гірше 2560 х 1080;

  - частота оновлення екрану 75 Гц;

  - співвідношення сторін 21:9;

  - підсвітка WLED;

  - час реакції матриці не більше 4мс;

  - яскравість не гірше 300 кд/м2;

  - контрастність статична не менше 1000:1;

  - контрастність динамічна не менше 50 000 000:1;

  - інтерфейси та підключення 1 х DisplayPort, 1 х Audio combo port, 2 х HDMI;

  - регулювання положення регулювання нахилу;

  - строк дії гарантії не менше 24 міс.

- Джерело безперебійного живлення – 1шт., повинен мати характеристики:

  - 8- тип — лінійно-інтерактивний, діапазон регулювання вхідної напруги не гірше 180-270 В;

  - час автономної роботи при 50% навантаженні — не менше 6 хвилин;

  - номінальна/активна потужність — не менше 800 ВА / 475 Вт;

  - номінальне значення вихідної напруги — не менше 230 В, захист від перевантажень, фільтрація шумів, захист лінії передачі даних;

  - кількість виходів із батарейною підтримкою — не менше 4;

  - строк дії гарантії — не менше 12 місяців від виробника джерела безперебійного живлення;

  - з виходами типу "розетка" або двома кабелями живлення БЖ/ДБЖ в комплекті, можливість підключення запропонованої моделі обладнання (реєстратор, монітор);

  - з встановленою акумуляторною батареєю 12 вольт та ємністю не менше 7 Ампер, яка має габарити не менші за 151 мм х 65 мм х 93 мм.

- Інше обладнання:

  - кабельний канал 16х25 – 400м.;

  - кабель мультимедійний HDMI TO HDMI 1.8M HDMI-17 V1.4 – 1 шт.;

  - кабель мережевий UTP CAT.5E -850 метрів (U/UTP-CAT.5Е) (КПВ-ВП (350) 4*2*0,50);

  - корпус металевий типу IEK ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31  – 1 шт., або аналог;

  - корпус металевий типу IEK ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31 – 4 шт., або аналог;

  - мережевий фільтр 5м. – 1 шт.;

  - коробка монтажна 114х114х57 мм – 22шт., типуТ60, або аналог;

  - роз'єм RJ-45 – 64 шт.

Додаток 2

Адреса поставки та монтажу (встановлення) системи відеоспостереження суду:

| № з/п | Назва суду | Адреса суду | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленінський районний суд м. Кіровограда | 25006, м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна, 40 | 1 |
|  |  | Разом: | 1 |

Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. Закупівля проводиться на вартість, яка визначена з урахуванням фактичних обсягів отриманих послуг  місцевими загальними судами Кіровоградської області  у 2020 році та ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі.
/Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України,  135000,00 грн.з ПДВ./